DESCRIPCION TECNICA

CIELO MACROCELL MODULO 1500x1500mm.

Cielo compuesto por perfiles matrizados en forma de U, con una sección de 50mm x 73,5mm ,que al ensamblarlos perpendicularmente entre si, generan una grilla modular de 1500 mm x 1500 mm. a eje, los perfiles son fabricados en aluzinc de espesor 0,8 mm.

Para la instalación del cielo son necesarios los perfiles base y perfiles de union quienes van formando la modulación del cielo.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del cielo considera el uso de amarras en piola de acero en espesor 1,8 mm, junto con la incorporación de los elementos de nivelación propia de la solución definida (candados fija piola)

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Macrocell modulo 1500x1500 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.