# DESCRIPCION TECNICA

CIELO TILE LAY-IN PERFORADO

Cielo compuesto por bandejas de superficie plana, de dimensiones 594mm x 594 mm y una altura de 10 mm., en su parte superior se genera un ala de 3,5 mm que recorre todo el perímetro de cada uno de los cuatro lados de la bandeja, (donde se apoya la bandeja), son fabricadas en aluzinc de espesor 0,5 mm con canto recto en sus bordes y perforadas que consideran el uso de un elemento absorbente acústico pegado en su cara oculta de la bandeja.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliester de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliester secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

Las bandejas de cielo descansan en un sistema de perfiles microgrid 9/16”, cuyo perfil principal tiene una altura de 31 mm y una base de 14mm.

La modulación a eje entre perfiles es de 610 mm x 610 mm.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #14

Alternativas de espesor: No disponibles

Opciones de perforado estándar: #103 - #106 - #140 – #110M1 - #110M3

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Tile Lay-In Perforado de Hunter Douglas  o equivalente técnico.