# DESCRIPCION TECNICA

CIELO PATAGONIA   610 x 610

El Cielo deberá tener una superficie plana, formado por madera aglomerada HR100 (resistente a la humedad) enchapado en melamima por ambas caras con un espesor total de 16 mm.

El formato del panel es de 594 mm x 594 mm, el que esta diseñado para instalarse sobre suspensión

15/16”

El modulo de la bandeja es de 610 mm x 610 mm a eje.

Panel liso con terminación natural.

Las bandejas de cielo descansan en su sistema de perfilaría prelude, cuyo perfil principal tiene una altura de 38 mm y una base de 24 mm.

Se considera el uso de 2 clip antisismicos fabricados en acero galvanizado de espesor 0,3 mm de espesor y 4 clip de seguridad fabricados en xxxxxxx con una altura de 65mm y una base de 45 mm con un espesor de 0,3 mm propios del sistema de instalación.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado “14

Alternativa de enchapado:

Coigue chocolate, Lenga, Maple, ovilillo andino

Opciones de perforado estándar:  #201 - #202 – #203 - #204

Opciones de ranurado estándar: #305 - #310

Alternativa: Perforado o  ranurados, ambos consideran un elemento absorbente acústico pegado en su cara oculta del panel.

# Producto aceptado: Cielo Patagonia 610 x 610 de Hunter Douglas  o equivalente